附件4：

海南省园林行业“园林杯”优质工程竞赛标准

“园林杯”优质工程观感质量评价标准

| 项次 | 检查 项目 | 评价标准 | 检查方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植土 | 1、土壤疏松不板结。土块易捣碎，手捏能松散，不成团。2、土地平整。回填的栽植土已达到自然沉降的状态，地形的造形和排水坡度应符合设计要求且恰当，无积水。3、与草坪接壤的树坛、花坛及地被的地势略高于草坪。4、栽植土与道路（挡土墙或挡土侧石）接壤处，栽植土应略低于3-5cm，栽植土与边口线平直。 | 检查土壤检测报告及观察检查。 | 按面积抽查10％，500m2为一点，不得少于3点，≤500m2应全数检查。按长度抽查10％，100cm为一点，不少于3点，≤500cm应全数检查； |
| 2 | 植物 材料 | 1、树干挺直，树形完整，生长健壮。 2、草块的尺寸基本一致，边缘平直，生长势良好。厚薄均匀，泥厚应不小于2cm，草块每边长不应小于33，杂草不得超过5％；草根茎中的杂草不得超过2％。3、花苗、地被生长茁壮，发育匀齐，根系发达。4、无病虫害。 | 观察和尺量检查 | 乔木、灌木及球类按数量抽查10％，每株为一个点，不少于5点，但乔木、灌木及球类各少于10株时应全数检查，草皮、地被按面积抽查10％，3m2为一点，不少于5点，≤30m2应全数检查；花苗按数量抽查10％，10株为一点，不少于5点，≤50株应全数检查。 |
| 3 | 树木 栽植 | 1、放样定位符合设计要求。2、树木的主要观赏朝向应丰满完整、生长好、姿态美。孤植树木冠幅应完整；群植树木的林缘线、木冠线符合设计要求。3、栽植深度符合生长要求。根颈与土壤沉降后的地表面等高或略高；培土高度恰当，及时浇足水且不积水；树干或树干重心与地面垂直。4、规则式种植的支撑设施应一致、高度及排列应整齐划一、方向及位置应正确恰当。裹杆或扎缚整齐；规则式种植、绿篱、球类的修剪应基本整齐；造形树的造形正确。5、修剪切口平整，留枝、留梢、留叶、正确，树形匀称，园艺效果好。 | 观察或尺量检查，栽植树木数按抽样点清点的数量与设计要求核对。 | 按面积抽查10％，样点为一个种植单元、一个树坛或分段分块绿地，300～500m2为一点，不少于3点，≤2000m2应全数检查。 |
| 4 | 草坪、花坛、地被栽植 工程 | 1、栽植放样符合设计要求。2、密铺草坪缝间隙1.5-2.0cm。草块的间隙应用疏松土填平，草块与土壤滚压密结，整齐划一，草坪平整，生长势良好，修剪恰当。3、草坪与树坛、花坛、地被的边缘应切草边。草坪处的边坡角呈45度，深度应为10-15cm，线条平顺平自然。4、花坛、地被花坛、地被密度符合要求。株行距均匀，高低搭配恰当，种植深度适当，根部捣实。5、花苗和地被不得被沾污。浇足水，花坛、地被丰满，生长势良好。 | 观察和尺量检查 | 草坪、地被按面积抽查10％，300～500m2为一点，不少于3点，≤1000m2应全数检查。花坛按面积抽查10％，10～20 m2为一点，，不少于3点，≤100m2应全数检查。 |
| 5 | 绿化 整地 | 1、微地形处理尺度因地制宜，与周围环境协调。2、结合自然排水、兼顾雨水收集。充分利用海绵城市建设理念。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 6 | 浇灌 工程 | 1、管线埋设合理，出水口安设科学，方便使用。2、运用节水型浇灌设施和雨水收集系统。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 7 | 绿化新技术、 新工艺 | 1、符合国家和省有关节约型、生态型园林绿化建设要求。2、应用节能环保新技术、新工艺。3、具有高水平的成果、论文、专利等科技成果。 | 观察检查、查阅资料 | 全数检查 |
| 8 | 园林 道路 铺地 | 1、碎拼大理石面（包括其它不规则路面面层）色泽及块石大小搭配协调，勾缝大小学深浅一致，表面洁净。2、卵石面层颜色分配和顺，颗粒铺设清晰，大小均匀，石粒清洁，嵌入砂浆应大于深度颗粒1/2，应竖向接贴排列不得平铺。3、嵌草地面面层块料无裂纹、缺陷，铺设平稳，接缝匀称，表面较清洁，块板之间均为种植土，嵌草到位平整。4、水泥花砖、混凝土板块、定形大理石、定形石块等面层色泽一致、面料无裂纹、掉角和缺楞等缺陷，周边顺直，表面清净，图案清晰。 | 观察 检查 | 按自然段抽查10％，但不少于三处。 |
| 9 | 场地竖向与地形塑造 | 1、合理利用原有地形，再造地形空间围合与划分合理。施工创面少，实景尺度合理，满足公众行为。2、能够较好的塑造多种地形。将各类地形有机结合，形成的空间与观景、聚散和活动相结合，较好衔接内外场地、道路、相邻坡丘、水体、构筑物，形成丰富的景观层次。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 10 | 园林建（构）筑物（含水景、假山、雕塑等） | 1、构筑物造型、色彩与环境协调，质量、安全符合规范要求。结构牢固，做工精良。服务及环卫设施能满足游客休憩、活动、餐饮与卫生等基本需求和安全、环保要求。位置、体量、造型、色彩与周围环境协调。2、整体平面布局与竖向构成功能合理。造型与寓意结合，风格与景区、景点立意融合，具有一定特色。3、水景喷泉工程符合安全使用要求。喷头规格和射程符合设计要求，喷泉符合设计的景观艺术效果。瀑布、跌水工程的出水量符合设计要求，下水形成瀑布状，出水均匀分布于出水周边，不能冲击种植槽内的植物，同时符合设计的景观艺术效果。4、水景水池表面颜色、纹理、质感协调统一，吸水率、反光度等性能良好。表面不易被污染，色彩与块面布置均匀美观。5、叠石用料符合规范要求。用料数量单块>200kg的应>80%，>50kg应>20%；堆叠搭接处冲洗应清洁，石料搁置应稳固。6、叠石堆置走向应一致，假山石料应坚实不得有裂缝损伤、剥落现象。搭接嵌缝应使用高标号水泥砂浆勾嵌缝，砂浆宽度不大于3cm，应平直光滑。色泽与假山石相似；汀步必须安置稳固，石面平整，相邻二汀空隙不>25cm，高差不>5cm，配置适当，自然美观。壁石不宜过厚，必须采用嵌入墙体为主。必须预埋铁件钩托石块，保证稳固。7、瀑布应符合设计要求。出水口须和顺，下水应形成布状或符合设计特定要求，水流不得漏渗其它叠石部位。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 11 | 给排水、照明 | 管线埋设合理，地表井口等裸露部分与周边衔接平顺紧密，照明设施安装完好。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 12 | 配套设施（坐椅、坐凳、指示牌、垃圾桶） | 1、标识、休憩、环卫设施分布合理，造型新颖，功能齐全，满足游客需求。2、设施与种植容器：构件牢固；形式新颖，做工精细，满足植物生长条件，设施无损坏。 | 观察 检查 | 全数检查 |
| 13 | 园建 新技术、新工艺 | 1、应用节能环保新技术、新工艺。2、具有高水平的成果、论文、专利等科技成果。 | 观察检查、查阅资料 | 全数检查 |