附件2：

海南省“园林杯”优质工程奖评选标准

一、海南省“园林杯”优质工程奖观感质量评价标准

表1  海南省“园林杯”优质工程奖观感质量评价标准

| 项次 | 检查项目 | 评价标准 |  | 检查方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| 1 | 栽植土 | 土壤疏松不板结，土块易捣碎；土地平整，回填的栽植土已达到自然沉降的状态，地形的造形和排水坡度应符合设计要求且恰当，无积水；与草坪接壤的树坛、花坛及地被的地势略高于草坪；栽植土整洁，基本无石砾。栽植土与道路（挡土墙或挡土侧石）接壤处，栽植土应略低于3-5cm，栽植土与边口线平直； | 土壤基本疏松不板结，土块基本易捣碎，不得使用淤泥，脚踩应无下陷。土地基本平整，回填的栽植土已达到自然沉降的状态，地形的造形和排水坡度应符合设计要求且基本恰当，无明显的低洼和积水处，花坛基本无积水；栽植土基本整洁，无>3cm粒径的石砾、瓦砾等杂物，且其含量<10％，草坪、花坛无石砾、瓦砾等杂物；栽植土与道路（挡土墙或挡土侧石）接壤处，栽植土应略低于3-5cm，栽植土与边口线基本平直； | 检查土壤检测报告及观察检查。 | 按面积抽查10％，500m2为一点，不得少于3点，≤500m2应全数检查。按长度抽查10％，100cm为一点，不少于3点，≤500cm应全数检查； |
| 2 | 植物材料 | 树干挺直，树形完整，生长健壮；无病虫害；土球和裸根树根系的规格应符合《园林植物栽植技术规程》的规定，土球完整，包扎恰当牢固，裸根树木根系完整。草块的尺寸基本一致，厚薄均匀，泥厚应不小于2cm，草块每边长不应小于33，杂草不得超过5％；草根茎中的杂草不得超过2％；边缘平直；无病虫害；生长势良好。花苗、地被生长茁壮，发育匀齐，根系发达，无病虫害。 | 树干基本挺直，树形基本完整，生长基本健壮；基本无病虫害；土球和裸根树根系的规格应符合《园林植物栽植技术规程》的规定，土球基本完整，包扎基本牢固，无露出土球的根系；裸根树木主根无劈裂，根系基本完整，无损伤，切口平整。草块的尺寸基本一致，厚薄均匀，泥厚应不小于2cm，杂草不得超过5％；草根茎中的杂草不得超过2％；过长草应修剪；基本无病虫害；生长势基本良好。花苗、地被生长基本茁壮，发育基本匀齐，根系基本良好，无损伤，基本无病虫害； | 观察和尺量检查。 | 乔木、灌木及球类按数量抽查10％，每株为一个点，不少于5点，但乔木、灌木及球类各少于10株时应全数检查，草皮、地被按面积抽查10％，3m2为一点，不少于5点，≤30m2应全数检查；花苗按数量抽查10％，10株为一点，不少于5点，≤50株应全数检查。 |
| 3 | 树木栽植 | 放样定位符合设计要求；树穴穴径大于土球或裸根树根系直径40cm，深度同土球或裸根树根系的直径；翻松底土；树穴上下垂直。树木的主要观赏朝向应丰满完整、生长好、姿态美；孤植树木冠幅应完整；群植树木的林缘线、木冠线符合设计要求。栽植深度符合生长要求，根颈与土壤沉降后的地表面等高或略高；完全清除土球包装物，打碎土块，分层均匀培土，分层捣实，培土高度恰当，及时浇足水且不积水。树干或树干重心与地面垂直；规则式种植的支撑设施应一致、高度及排列应整齐划一、方向及位置应正确恰当；裹杆或扎缚整齐；规则式种植、绿篱、球类的修剪应基本整齐；造形树的造形正确；修剪切口平整，留枝、留梢、留叶、正确，树形匀称；园艺效果好。 | 放样定位基本符合设计要求；树穴穴径大于土球或裸根树根系直径40cm，深度同土球或裸根树根系的直径；翻松底土；树穴上下基本垂直。树木的主要观赏朝向应基本丰满完整、生长好、姿态美；孤植树木冠幅应基本完整；群植树木的林缘线、木冠线基本符合设计要求。栽植深度基本符合生长要求，根颈与土壤沉降后的地表面等高或略高；基本清除土球包装物，打碎土块，分层均匀培土，分层捣实，培土高度基本恰当，及时浇足水且不积水。树干或树干重心与地面基本垂直；支撑设施应因树因地设桩或拉绳，树木绑扎处应夹衬软垫，不伤树木，稳定牢固；树木裹杆或扎缚紧密牢固。无损伤的断枝、枯枝、严重病虫枝等；规则式种植、绿篱、球类的修剪应基本整齐，线条分明，造形树的造形基本正确，修剪部位恰当，不留短桩，切口基本平整，留枝、留梢、留叶、基本正确，树形基本匀称。 | 观察或尺量检查，栽植树木数按抽样点清点的数量与设计要求核对。 | 按面积抽查10％，样点为一个种植单元、一个树坛或分段分块绿地，300～500m2为一点，不少于3点，≤2000m2应全数检查； |
| 4 | 草坪、花坛、地被栽植工程 | 栽植放样符合设计要求；密铺草坪缝间隙1.5-2.0cm，间铺和点铺草坪，草块大小一致，间隙均匀，铺草面积应超过30％，铺草面积应超过30％，草块的间隙应用疏松土填平，草块与土壤滚压密结，整齐划一，草坪平整，生长势良好，修剪恰当；草坪与树坛、花坛、地被的边缘应切草边，草坪处的边坡角呈45度，深度应为10-15cm，线条平顺平自然；花坛、地被花坛、地被密度符合要求，株行距均匀，高低搭配恰当，种植深度适当，根部捣实；花苗和地被不得被沾污，浇足水，花坛、地被丰满，生长势良好。 | 栽植放样基本符合设计要求；密铺草坪缝间隙1.5-2.0cm，间铺和点铺草坪，草块大小基本一致，间隙基本均匀，铺草面积应超过30％；草块的间隙应用疏松土填平，草块与土壤滚压密结，草坪基本平整，生长势良好，修剪基本恰当；草坪与树坛、花坛、地被的边缘应切草边，草坪处的边坡角呈45度，深度应为10-15cm，线条基本平顺自然；花坛、地被密度符合要求，株行距基本均匀，高低搭配基本恰当，种植深度适当，根部捣实；花苗和地被不得被沾污，浇足水，花苗和地被生长势基本良好。 | 观察和尺量检查。 | 草坪、地被按面积抽查10％，300～500m2为一点，不少于3点，≤1000 m2应全数检查。花坛按面积抽查10％，10～20 m2为一点，，不少于3点，≤100 m2应全数检查。 |
| 5 | 地形工程 | 合理利用原有地形，再造地形空间围合与划分合理。施工创面少，实景尺度合理，满足公众行为。微地形处理尺度因地制宜，与周围环境协调。结合自然排水、兼顾雨水收集。能够较好的塑造多种地形，并将各类地形有机结合，形成的空间与观景、聚散和活动相结合，较好衔接内外场地、道路、相邻坡丘、水体、构筑物，形成丰富的景观层次。 | 合理利用原有地形，再造地形空间围合与划分合理。施工创面少，实景尺度基本合理，满足公众行为。微地形处理尺度因地制宜，与周围环境基本协调。结合自然排水、兼顾雨水收集。 | 观察检查。 | 全数检查 |
| 6 | 铺装地面工程 | 碎拼大理石面（包括其它不规则路面面层）色泽及块石大小搭配协调，勾缝大小学深浅一致，表面洁净。卵石面层颜色分配和顺，颗粒铺设清晰，大小均匀，石粒清洁，嵌入砂浆应大于深度颗粒1/2，应竖向接贴排列不得平铺。嵌草地面面层块料无裂纹、缺陷，铺设平稳，接缝匀称，表面较清洁，块板之间均为种植土，嵌草到位平整。水泥花砖、混凝土板块、定形大理石、定形石块等面层色泽一致、面料无裂纹、掉角和缺楞等缺陷，周边顺直，表面清净，图案清晰。 | 碎拼大理石面（包括其它不规则路面面层）色泽及块石大小搭配较协调，勾缝大小深浅均匀，表面较洁净；卵石面层颜色分配和顺，颗粒铺设较清晰，大小较均匀，石粒清洁，应竖向排列，不得平铺；嵌草地面面层块料无裂纹、缺陷，铺设平稳，表面较清洁，块板之间均为种植土，嵌草到位平整；水泥花砖、混凝土板块、定形大理石、定形石块等面层色泽一致、面料无裂纹、掉角和缺楞等缺陷； | 观察检查。 | 按自然段抽查10％，但不少于三处。 |
| 7 | 园林建（构）筑物 | 构筑物造型、色彩与环境协调，质量、安全符合规范要求。结构牢固，做工精良。服务及环卫设施能满足游客休憩、活动、餐饮与卫生等基本需求和安全、环保要求。位置、体量、造型、色彩与周围环境协调；整体平面布局与竖向构成功能合理，造型与寓意结合，风格与景区、景点立意融合；具有一定特色。 | 构筑物造型、色彩与环境协调，质量、安全符合规范要求。结构牢固，做工精良。服务及环卫设施基本能满足游客休憩、活动、餐饮与卫生等基本需求和安全、环保要求。位置、体量、造型、色彩与周围环境基本协调；整体平面布局与竖向构成功能合理，造型与寓意结合，风格与景区、景点立意融合。 | 观察检查。 | 全数检查。 |
| 8 | 水景工程 | 水景喷泉工程符合安全使用要求，喷头规格和射程符合设计要求，喷泉符合设计的景观艺术效果。瀑布、跌水工程的出水量符合设计要求，下水形成瀑布状，出水均匀分布于出水周边，不能冲击种植槽内的植物，同时符合设计的景观艺术效果。水景水池表面颜色、纹理、质感协调统一，吸水率、反光度等性能良好，表面不易被污染，色彩与块面布置均匀美观。 | 水景喷泉工程符合安全使用要求，喷头规格和射程符合设计要求，喷泉符合设计的景观艺术效果。瀑布、跌水工程的出水量符合设计要求，下水基本形成瀑布状，出水基本均匀分布于出水周边，不能冲击种植槽内的植物，同时基本符合设计的景观艺术效果。水景水池表面颜色、纹理、质感基本协调统一，吸水率、反光度等性能良好，表面不易被污染。 | 观察检查和检查产品出厂合格证 | 以一处水景为1点。 |
| 9 | 假山叠石工程 | 叠石用料的数量单块>200kg的应>80%，>50kg应>20%；堆叠搭接处冲洗应清洁，石料搁置应稳固。叠石堆置走向应一致，假山石料应坚实不得有裂缝损伤、剥落现象，搭接嵌缝应使用高标号水泥砂浆勾嵌缝，砂浆宽度不大于3cm，应平直光滑。色泽与假山石相似；汀步必须安置稳固，石面平整，相邻二汀空隙不>25cm，高差不>5cm，配置适当，自然美观。壁石不宜过厚，必须采用嵌入墙体为主。必须预埋铁件钩托石块，保证稳固。瀑布应符合设计要求，出水口须和顺，下水应形成布状或符合设计特定要求，水流不得漏渗其它叠石部位。 | 叠石用料的数量单块>200kg的应>70%，>50kg应>15%；堆叠搭接处冲洗应基本清洁，石料放置应稳固；叠石堆置纹理基本一致，假山石料应坚实不得有明显的裂缝、损伤、剥落现象，搭接嵌缝应使用高标号水泥砂浆勾嵌缝，砂浆宽度3～4cm，基本平直光滑。色泽与假山石基本相似；汀步必须安置稳固，石面平整，不得拼接，相邻二汀空隙不>25cm，高差不>5cm。壁石不宜过厚，应争取嵌入墙体并应预埋欠铁件构托石块的施工方法。瀑布应符合设计要求，出水口应和顺，水流不应漏渗其它叠石部位； | 观察检查、查阅资料。 | 以一座叠石为1点。 |
| 10 | 配套服务设施及小品 | 标识、休憩、环卫设施分布合理，造型新颖，功能齐全，满足游客需求。设施与种植容器：构件牢固；形式新颖，做工精细，满足植物生长条件，设施无损坏。 | 标识、休憩、环卫设施分布基本合理，造型新颖，功能齐全，基本满足游客需求。设施与种植容器：构件牢固；形式新颖，做工精细，满足植物生长条件，设施基本无损坏。 | 观察检查。 | 按数量抽查10％，不得少于3处。 |
| 11 | 节约生态 | 以乡土树种为主，科学引进园林植物新品种，合理利用立体绿化、垂直绿化等形式，符合国家和省有关节约型、生态型园林绿化建设要求。合理应用节水型植物，运用节水型浇灌设施和雨水收集系统，使用节能照明。应用节能环保新技术、新工艺、新材料。具有高水平的成果、论文、专利等科技成果。 | 以乡土树种为主，科学引进园林植物新品种，合理利用立体绿化、垂直绿化等形式，基本符合国家和省有关节约型、生态型园林绿化建设要求。合理应用节水型植物，运用节水型浇灌设施和雨水收集系统，使用节能照明。应用节能环保新技术、新工艺、新材料。 | 观察检查、查阅资料。 | 全数检查 |

二、海南省“园林杯”优质工程奖质量综合评价

附表1 园林绿化工程施工项目管理工作质量评价表

| 项次 | 检查内容 | 分值 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标的制定及质量管理组织的建立情况 | 10 |  |  |
| 2 | 质量责任制度的建立情况 | 10 |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案的编审情况 | 10 |  |  |
| 4 | 施工过程中控制质量安全事故的发生情况 | 10 |  |  |
| 5 | 工程质量管理资料的完整性 | 15 |  |  |
| 6 | 竣工验收结论评价情况 | 15 |  |  |
| 7 | 用户评价满意程度 | 15 |  |  |
| 8 | 工程成品保护和现场容貌 | 15 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 分项评分 |  |  |  |  |
| 初评人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表2园林绿化工程质量资料管理工作评价表

| 项次 | 检查内容 | 分值 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料管理人员持证上岗情况 | 10 |  |  |
| 2 | 各类检测资料的合法性 | 20 |  |  |
| 3 | 资料收集整理的标准化情况 | 20 |  |  |
| 4 | 资料内容的完整性 | 20 |  |  |
| 5 | 资料内容的真实有效性 | 20 |  |  |
| 6 | 图像资料情况 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 分项评分 |  |  |  |  |
| 初评人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表3 园林绿化工程观感质量评价表

|  | 项次 | 检查项目 | 分值 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化工程 | 1 | 栽植土 | 10 |  | 绿化单项工程只计此项评分总和 |
|  | 2 | 植物材料 | 20 |  |  |
|  | 3 | 树木栽植工程 | 20 |  |  |
|  | 4 | 草坪、花坛、地被栽植工程 | 20 |  |  |
|  | 5 | 地形工程 | 15 |  |  |
|  | 6 | 节约生态园林 | 15 |  |  |
|  | 小计A |  | 100 |  |  |
| 配套园建工程 | 7 | 铺装地面工程 | 20 |  | 配套园建单项工程只计此项评分总和 |
|  | 8 | 园林建（构）筑物 | 20 |  |  |
|  | 9 | 水景工程 | 15 |  |  |
|  | 10 | 假山叠石工程 | 10 |  |  |
|  | 11 | 配套服务设施及小品 | 20 |  |  |
|  | 12 | 节水浇灌，节能照明，节能环保新技术、新工艺、新材料 | 15 |  |  |
|  | 小计B |  | 100 |  |  |
| 分项评分（A*0.6+B*0.4） |  |  |  |  | 综合工程计分 |
| 初评人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表4 园林绿化工程质量综合评价表

| 项次 | 检查项目 | 权重 | 分项表得分 | 实得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工项目质量管理 | 0.10 |  |  |  |
| 2 | 工程资料管理 | 0.25 |  |  |  |
| 3 | 观感质量 | 0.65 |  |  |  |
|  | 实得总分 |  |  |  |  |
| 初评人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |